地図制約付き移動様態適応パーティクルフィルタによる

スマートフォン屋内歩行者測位

佐藤壮真（浦上研究室）

1 はじめに

屋内ではGPS（GNSS）の信号が弱く，測位が難しい[1]．Wi-FiやBLEビーコンによる屋内測位は，発信機の設置や電波マップの維持管理にコストがかかる[2]．設備に頼らない方法として，スマートフォンの慣性センサ（IMU）で歩数・歩幅・方位を求めて位置を積み上げる歩行者推測航法（PDR）がある．ただしPDRは，歩くほど誤差が累積する[2]．

そこで本研究では，建物の地図を使ってPDRの誤差を抑える．PDRにはSmartPDR[3]を，地図による補正には秋山らの移動様態に応じたパーティクルフィルタ（PF）[4]を用いる．後者は，直進・曲がり・滞留の様態ごとに粒子数とノイズを変える方式である．本研究では，これに次の2点を加える．

（1） 二値化した地図から，歩ける範囲を「経路帯」として自動抽出し，粒子をその中に制約する．

（2） 有効粒子数に応じて粒子数を増減する「不確実性適応粒子数」を，様態別の粒子数に重ねる．

本発表では，実測データ2本で4方式の終点誤差と粒子の全滅回数を比べた結果と課題を報告する．

2 研究手法

処理の流れを図1に示す．Androidの計測アプリで加速度・ジャイロ・方位を記録し，PCで1歩ごとに位置を推定する．

図1　処理の流れ

2.1 PDRと移動様態の判定

加速度のピークで1歩を検出し，歩幅と方位から移動量を求める．SmartPDR[3]の式に次の調整を加えた．

・歩調の上限2.9Hzから最短のピーク間隔を決め，ステップの過検出を防ぐ．

・歩幅に校正ゲイン（暫定値2.10）を掛ける．論文の係数では歩幅が約半分に出たためである．

直進か曲がりかは，直近1.5秒間の方位の変化量とヨーレート（向きが回転する速さ）で判定する．ヨーレートには，一瞬の手ぶれの影響を避けるため，1.5秒間の値の75パーセンタイル（小さい順に並べて75%の位置の値）を用いる．

直進中は，方位の変化量が20度以上かつヨーレートが20度/秒以上で「曲がり」に，曲がり中は6度未満かつ10度/秒未満で「直進」に切り替える．切り替えと戻りのしきい値を変える（ヒステリシス）ことで，判定が細かく切り替わるのを防ぐ．

2.2 地図制約付きPF

各粒子をPDRの移動量とノイズで動かし，壁を横切った粒子の重みを0にする[4]．本研究では，壁に近い粒子の重みも距離に応じて下げる．また，秋山らは8秒ごとに直進10個・屈折20個で更新したが[4]，本研究では1歩ごとに直進250個・曲がり600個で更新する．

2.3 提案1：経路帯の自動抽出

建物の平面図を二値化し，通路を経路帯として自動抽出する（図2の黄色）．経路帯の外の粒子は重みを下げる．経路を手で入力する必要はない．

図2　二値地図から自動抽出した経路帯（黄色）

2.4 提案2：不確実性適応粒子数

有効粒子数Neffは，実質的に効いている粒子の数を表し，次式で求める[5]．

Neff=1i=1Nwi2

ここで，wiは正規化した粒子の重み，Nは粒子数である．前の歩の比率r=Neff/Nが小さい（推定が不確か）ときは粒子を増やし，大きいときは減らす．様態別の粒子数をNbとして，次の歩行の粒子数を次式で決め，80〜1200個の範囲に収める．

N'=1.5 Nb(r<0.30)0.75 Nb(r>0.60)Nb(上記以外)

3 研究結果

3.1 実験条件

・データ：1フロアの同じ経路を歩いた2本（1441，1442）．1438は方位の記録が壊れているため除いた．

・比較方式：A PDRのみ，B 固定粒子数PF（600個），C 移動様態適応PF[4]，E 提案方式（Cに提案1・2を追加）．PFはシード6通りの平均をとった．

・時刻と対応した正解位置がないためRMSEは求められず，推定と申告の終点の距離（終点誤差）と，全粒子の重みが0になる全滅の回数で比べた．

3.2 PDRの是正

打ち消し合っていたステップの過検出と歩幅の過小推定を2.1節のとおり直し，検出歩数の誤差を±5%以内にし，全滅回数（3本平均）を15.6回から約2.4回に減らした．

3.3 4方式の比較

推定軌跡を図3に，数値を表1に示す．提案方式Eは2本とも経路帯に沿った軌跡となり，終点誤差が最も小さかった．1442ではA・B・Cの軌跡が途中で経路から外れたが，Eは通路に沿って進んだ．ただし，EとCの差は1441で1.4m，1442で0.7mと小さい．

表1　終点誤差と全滅回数（6シードの平均±標準偏差）

| 方式 | 1441 誤差[m] | 1442 誤差[m] | 1442 全滅[回] |
| --- | --- | --- | --- |
| A PDRのみ | 18.46 | 13.32 | － |
| B 固定粒子数PF | 17.49±1.39 | 19.02±6.84 | 2.67 |
| C 移動様態適応PF | 17.16±0.53 | 13.29±1.54 | 1.50 |
| E 提案方式 | 15.75±0.43 | 12.57±1.21 | 0.17 |

※1441の全滅は全方式で0回．Aは乱数を使わないため1回．2本は調整用のデータで評価用ではない．終点誤差はRMSEの代替指標である．

図3　推定軌跡（上：1441，下：1442．シード42の1回分）

3.4 移動様態の判定の偏り

実際の曲がり角は2か所だが，歩行の82〜100%が「曲がり」と判定された．直進中も歩行の揺れでヨーレートが15〜19度/秒あり，曲がりを終えるしきい値（10度/秒）を下回らないためである．そのため，BとCの差は，今のところ移動様態に合わせた効果を示していない．

4 おわりに/今後の展望

本研究では，SmartPDRと移動様態適応PFに提案1・2を加えたシステムを実装した．実測データ2本では，提案方式Eの終点誤差が最も小さかったが，Cとの差は0.7〜1.4mと小さく，曲がりの判定にも偏りがあった．課題は，（1）時刻と対応した正解位置がなく，RMSEで評価できていないこと，（2）歩幅の校正ゲインと曲がり終了のしきい値が暫定値で，評価と同じデータから決めていること，（3）データが1つの地図・1人の歩行者の2本だけで，方式の優劣を論じるには足りないことである．

今後は，校正用の直線歩行と，地点ごとに時刻を記録する評価用の歩行を計測する．前者で歩幅の校正ゲインと曲がり判定のしきい値を決め直し，後者の正解位置を用いたRMSEで4方式を比較して，提案1・2の効果を確かめる．実験は11月末までに終える予定である．

5 参考文献

[1]	目黒淳一，竹内栄二朗，鈴木太郎，「ロボティクスにおけるGNSS失敗学」，日本ロボット学会誌，vol. 37，no. 7，pp. 585-592，2019．

[2]	西尾信彦，「屋内測位技術の概要と動向」，電気設備学会誌，vol. 42，no. 7，pp. 393-396，2022．

[3]	W. Kang and Y. Han, “SmartPDR: Smartphone-Based Pedestrian Dead Reckoning for Indoor Localization,” IEEE Sensors Journal, vol. 15, no. 5, pp. 2906-2916, 2015.

[4]	秋山高行，中原豪，山崎勝也，大橋洋輝，佐藤暁子，「移動様態に応じたパーティクルフィルタによる歩行者自律測位方式の提案と評価」，FIT2013 第12回情報科学技術フォーラム，RO-017，pp. 165-171，2013．

[5]	M. S. Arulampalam, S. Maskell, N. Gordon and T. Clapp, “A Tutorial on Particle Filters for Online Nonlinear/Non-Gaussian Bayesian Tracking,” IEEE Trans. Signal Processing, vol. 50, no. 2, pp. 174-188, 2002.